| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандартная операционная процедура: Определение роста и веса у взрослого человека |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 2 |
| Авторы | Ассоциация медицинских сестер |
| Утверждено | Приказ МЗ КР №337 от17.03.2022г |
| Дата разработки | 2021г |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

Стандарт операционных процедур:

Определение роста и веса у взрослого человека

Стандартная операционная процедура (далее СОП) определение роста и веса у взрослого человека разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости СОП могут быть пересмотрен и изменен по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Определение роста взрослого человека

Измерение роста необходимо для определения физического развития пациента, диагностики некоторых заболеваний обмена веществ (гипофиза и др.).

Оснащение:

- Ростомер, который состоит из площадки, вертикальной стойки с сантиметровыми делениями, горизонтально расположенной планшетки, передвигающейся вдоль вертикальной стойки.

- Салфетка бумажная однократного применения;

- Антисептик.

!!! До и после проведения исследования провести гигиеническую обработку рук.

| Подготовка к измерению роста: | - Подготовить ростомер к работе в соответствии с инструкцией. - Положить салфетку на площадку ростомера (под ноги пациента). - Обработать руки гигиеническим способом. - Попросить пациента снять обувь и головной убор. - Поднять планку ростомера выше предполагаемого роста пациента |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры измерение роста: | - Попросить пациента снять обувь и встать на середину площадки ростомера так, что бы на вертикальные планки ростомера касался пятки, ягодицы, межлопаточный область и затылок. - Установить голову пациента так, чтобы кончик носа и мочка уха находились на одной горизонтальной линии. - Опустить планку ростомера на голову пациента и определить по шкале количество сантиметров от исходного уровня до нижнего края планшетки. - Сообщить пациенту результат. - Попросить пациента сойти с площадки ростомера (при необходимости -помочь сойти). - Запись результата в соответствующую медицинскую документацию. |
| Окончание процедуры | - Уточнить у пациента его самочувствие. - Убрать салфетку с площадки весов и поместить ее в емкость для отходов. - Снять салфетку с площадки ростомера и поместить ее в емкость для отходов. - Обработать ростомер после каждого больного, протираются 2-х кратно с интервалом 15 минут рабочим дезраствором. - Обработать руки гигиеническим способом. |
| Определение массы тела пациента Определение массы тела необходимо для определения физического развития человека, диагностики некоторых заболеваний обмена веществ (гипофиза, пищеварительной системы, сердца, почек и др.), а также для проведения расчета лекарственных препаратов и контроля динамики отеков. Оснащение: - Медицинские весы, поверенные, правильно расположенные и хорошо отрегулированные. - Салфетка бумажная однократного применения; - Антисептик. |  |
| Подготовка процедуры измерение массы тела: | 1. Объяснить пациенту сущность данного исследования: производится без верхней одежды и обуви, после посещения туалета (для определения динамики отеков: утром, натощак, в привычной одежде). 2. Проверить регулировку весов: открыть затвор, расположенный над панелью, и отрегулировать весы винтом: уровень коромысла весов, на котором все гири находятся в нулевом положении, должен совпадать с контрольным пунктом. 3. Закрыть затвор. |
| Выполнение процедуры измерение массы тела: | - Предложить пациенту раздеться до нательного белья, разуться и осторожно встать (без обуви) на середину площадки весов. - Придерживать пациента за руку в момент вставания на измерительную панель весов и следить за его равновесием в процессе проведения измерения. - Открыть затвор весов (для механических конструкций) и передвинуть гири на планках коромысла влево до тех пор пока она не станет вровень с контрольным пунктом, провести определение массы тела пациента (в соответствии с инструкцией по применению), закрыть затвор весов. - Сообщить пациенту результат. Помочь пациенту сойти с весов. - Запись результата в соответствующую медицинскую документацию. |
| Окончание процедуры | - Уточнить у пациента его самочувствие. - Убрать салфетку с площадки весов и поместить ее в емкость для отходов. - Снять салфетку с площадки веса и поместить ее в емкость для отходов. - Обработать ростомер после каждого больного, протираются 2-х кратно с интервалом 15 минут рабочим дезраствором. - Обработать руки гигиеническим способом. |

Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.  Расчёт ИМТ важен при определении показаний для необходимости лечения.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

, где: m — масса тела в килограммах

h — рост в метрах, и измеряется в кг/м².

Например, масса человека = 85 кг, рост = 164 см., следовательно, индекс массы тела в этом случае равен:

ИМТ = 85 : (1,64x1,64) = 31,6 кг/м².

| ИМТ | Соответствие между ростом и весом |
| --- | --- |
| Меньше 16 | Выраженный дефицит массы тела, истощение |
| 16-18,5 | Недостаточная масса тела (дефицит) |
| 18,5-24,9 | Норма |
| 25-29,9 | Лишний вес, избыточная масса тела |
| 30-34,9 | Ожирение I степени |
| 35-39 | Ожирение II степени |
| Больше 40 | Ожирение III степени |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |