| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандарты операционных процедура: ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| Утверждено | Приказ |
| Дата разработки | 2024 г. |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2024 г.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Стандартная операционная процедура (далее СОП) по измерению артериального давления разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

СОП определяет порядок организации работы и является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Определение: Артериальное давление (АД) является мерой давления, оказываемого кровью, когда она течет по артериям. Измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

Правила измерения артериального давления:

- Положение больного

  - Сидя в комфортных условиях

  - Рука на столе фиксирована

  - Манжета на уровне сердца, на 2 см выше локтевого сгиба

- Обстоятельства

- Исключается употребление кофе и напитков, содержащих кофеин (Coca-Cola, какао, чай и др.) в течение 1 ч перед исследованием

- Запрещается курить в течении не менее чем за 15 мин до измерения

- Исключается применение симпатомиметиков, включая назальные и глазные капли

- В покое после 5-минутного отдыха

- Оснащение

- Манжета – следует выбрать соответствующий размер (резиновая часть должна быть не менее 2/3 длины предплечья и не менее ¾ окружности руки)

- Тонометр должен каждые 6 месяцев подвергаться проверке, положение столбика ртути или стрелки тонометра перед началом измерения должны находиться на нуле

- Кратность измерения

- Для оценки уровня артериального давления следует выполнить не менее двух измерений с интервалом не менее 1 мин, при разнице более 10 мм рт. ст. проводятся дополнительное третье измерение. За конечное значение принимается среднее из 2 последних измерений

- Для диагностики заболевания должно быть выполнено не менее 3 измерений с разницей не менее 1 недели (при уровне АД ≥ 180/110 мм рт. ст. диагноз АГ устанавливается при однократном посещении).

| Подготовка к процедуре: | - Представьте себя и подтвердите личность пациента. - Получите согласие пациента на оценку и объясните процедуру. - Пациент должен иметь возможность отдохнуть в течение 5 минут после активности. Необходимо учитывать, что глубокое дыхание приводит к повышенной изменчивости артериального давления, поэтому необходимо информировать об этом пациента до начала измерения. - Выполните гигиену рук. |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | - Накачать воздух в манжеты до уровня давления, на 20 мм рт.ст. превышающего систолическое (по исчезновению пульса) - Снижать давление в манжете со скоростью 2-3 мм рт.ст. в 1 сек. - Уровень давления, при котором появляется I тон Короткова, соответствует систолическому давлению - Уровень давления, при котором происходит исчезновение тонов (5-я фаза тонов Короткова) принимают за диастолическое давление - Если тоны очень слабы, то следует поднять руку и несколько раз согнуть и разогнуть, затем измерение повторяют. Не следует сильно сдавливать артерию мембраной фонендоскопа - Первоначально следует измерить давление на обеих руках, в дальнейшем измерения делаются на той руке, где АД выше - У пациентов старше 65 лет, больных сахарным диабетом и получающих антигипертензивную терапию, следует также произвести измерение стоя через 2 мин. |
| Окончание процедуры: | - Снимите манжету. - Консультировать пациента о результате. - Обработать оборудование антисептическим средством. - Обработайте руки. - Записать результаты в соответствующую медицинскую документацию. Об изменении артериального давления у пациента сообщить врачу |

Порядок дезинфекции тонометра и стетофонендоскопа

1. Возьмите салфетку.

2. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом.

3. Протрите салфеткой, смоченной в спирте, грушу, манометр, резиновые трубки, затем манжету тонометра и также резиновые трубки, затем головку стетофонендоскопа.

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса Б.

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

6. После высыхания спирта прибор готов к дальнейшему использованию.

Методика проведения домашнего мониторинга артериального давления

- Следует использовать валидизированные электронные (осциллометрические) тонометры с манжетой на плечо. При выборе прибора следует отдавать предпочтение моделям с возможностью автоматического сохранения и усреднения результатов множественных измерений или с возможностью передачи данных через интернет или на другие устройства. Приборы для измерения АД на запястье или пальце, а также устройства для измерения без манжеты не имеют достаточной точности и не рекомендуются, хотя в исключительных случаях при невозможности использования обычной манжеты (у людей с очень большой окружностью плеча) допускается использование валидизированных моделей с манжетой на запястье. Механические тонометры, использующие аускультативный метод, также не рекомендуются для самоконтроля. Следует выбрать подходящий размер манжеты, исходя из инструкции к конкретному прибору;

- Рекомендации по условиям измерения АД и положению пациента аналогичны таковым для офисного измерения;

- С диагностической целью и перед каждым визитом к врачу рекомендуется производить измерения утром и вечером в течение 7 дней (минимум – 3 дня, в течение которых должно быть сделано не менее 12 измерений). Измерения следует делать до еды; если пациент находится на АГТ – то также до приема таблеток. Каждый раз следует производить два измерения с интервалом в 1 мин;

- Следует исключить все значения первого дня и подсчитать среднее арифметическое от всех оставшихся измерений. Значение среднего домашнего АД ≥135/85 мм рт. ст. указывает на наличие АГ;

- В рамках долгосрочного наблюдения пациентов на медикаментозной АГТ рекомендуется делать двукратные самостоятельные измерения не реже 1-2 раз в месяц и не чаще 1-2 раз в неделю.

Пример расчёта данных ДМАД

| Имя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения |  |  |  |  |  |  |
| День 1 / /202_ |  |  | Время | САД | ДАД | Пульс |
|  | Утро | 1 | 8.00 | 140 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 138 | 80 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 70 |
| День 2 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 150 | 88 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 148 | 85 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 146 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 148 | 90 | 72 |
| День 3 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 154 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 152 | 80 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 74 |
| День 4 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 140 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 140 | 80 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 70 |
| День 5 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 140 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 138 | 80 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 71 |
| День 6 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 140 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 138 | 80 | 69 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 74 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 70 |
| День 7 / /202_ | Утро | 1 | 8.00 | 139 | 84 | 68 |
|  |  | 2 | 20.00 | 138 | 80 | 68 |
|  | Вечер | 1 | 8.00 | 150 | 92 | 70 |
|  |  | 2 | 20.00 | 154 | 90 | 70 |
| Среднее арифметическое всех измерений за исключением первого дня (всего 24 измерения) |  |  |  | 147,1 | 86,9 | 69,5 |

Заключение: Значение среднего домашнего АД – 147/87 мм рт. ст., что указывает на наличие АГ (≥135/85 мм рт. ст.).

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |